MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

# „B”

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

(Modulrendszerű, 3 éves képzés)

Szakmai- és vizsgakövetelmény: 		15/2008.(V. 21.) SZMM rendelet

Szakmai program:				2007.(08.22.) SZMM közlemény

Szintvizsga időpontja:			2010. január

Szintvizsga időtartama:		300 perc

## Elérhető maximális pontszám:       100 pont

2010

1. Feladat							A feladat elkészítési ideje:  30 perc

Elérhető pontszám:		15 pont

Modelltervezés és méretezés alkalmazása egy egyszerű termék, pl. vágott bőr szemüvegtok készítésénél. ( 214/1.0;/1344-06 sz. modul)

A termék leírása:

Növényi cserzésű, natúr marhabőrből vágott széllel készült, nem foszló szélű vlies béléssel. A két főrész összeerősítése fűzéssel történik, a tok felső oldalán önállóan tervezett vonalas díszítéssel. (ez lehet égetett, lyukasztott, matricázott)

Szintvizsga feladat:

- készítsen a fentiek alapján a szemüvegtokhoz modellrajzot

- a tervezett díszítés rajza, a díszítés módjának meghatározása

- méretek megadása

2. Feladat							A feladat elkészítési ideje:  240 perc

### Elérhető pontszám:		70 pont

Alapműveletek alkalmazása egy egyszerű szemüvegtoknál..

A termék leírása: 2 főrészből álló, vágott szélű, bélelt szemüvegtok. A szélek szélfestéssel eldolgozva, az összeerősítés fűzéssel történik. A díszítés készülhet pl.  elektromos égető pákával, festéssel, nyomással, lyukasztással.

- Előkészítő műveletek ( 214/1.0; 2.0/ 1331-06 sz. modul)

- szabás

- díszítés

- bélés kasírozás

- szélfestés

-lyukasztás

Ajánlott anyagok:

alapanyag: növényi cserzésű, natúr marhabőr, kb. 1,5 mm vastag

bélés: szövés nélküli nyomott vlies

Alkatrészek:	 2 db főrészbőr

2 db főrészbélés

fűzőszíj

Feladatok:

Az alábbi műveletek elvégzése a termék mintarajza és a leírások segítségével.

1 főrészbőr

2 bélés

2.1  Szabás

2 db főrész kiszabása az anyagminőség figyelembevételével, kézzel vagy géppel

2 db bélés kiszabása vlies anyagból

Használatos gépek, eszközök:

kiütőgép, stanckés, vagy szabásminta, kézi szabászkés

A munkadarab előkészítése a szintvizsgára:

Ha a bőrvastagság nem volt megfelelő, a főrészek vékonyítását egész felületen és/vagy a széleken szükség szerint, előre el kell végezni a vizsgázók számára (előre szabott alkatrészeken)

2.2 Alkatrész díszítése

- a mintarajz átmásolása a bőrre másoló papírral vagy sablon segítségével

- a díszítés elkészítése a választott technológiával

Használatos eszközök:

A választott technikának megfelelően elektromos páka, kézi nyomó matricák, anilines bőrfesték, lyukasztók, sablon stb.

A munka előkészítése a szintvizsgára:

Az M 1:1 arányú pontos díszítőminta a másolópapírra előre elkészíthető.

2.3 Bélés beragasztás

A főrészbőrök és bélések összekasírozása egész felületen, bőrcement ragasztóval, a felületek egyenletes kenésével. (száradási idő betartása)

2.4 Szélfestés

A vágott szélek festése bőrfestékkel. Sem a szín, sem a húsoldalra nem kerülhet festék!

2.5 Lyukasztás

- a szélek jelölése lyukasztáshoz a jelölő minta szerint (kezdő és végpont)

- a lyukak helyének jelölése rádlival

- lyukasztások elvégzése 2 mm-es lyukasztóval, egyenletesen jelölés szerint

Használatos eszközök:

2 mm-es lyukasztó, kalapács , rádli, festőszivacs vagy szélfestő gép

- Összállító műveletek alkalmazása ( 214/2.0;3.0;4.0/1345-06 sz. modul)

Feladat :A szemüvegtok összeállítása fűzéssel

Műveletek:

- az előlyukasztott 2 főrész összeillesztése keskeny szélragasztással a jelölések között

( a lyukak pontosan illeszkedjenek)

- A fűzőszíj végének hegyesre vágása és viaszolása a könnyebb fűzés érdekében

- A szélek összefűzése, a szíjvégek rögzítése kezdésnél és befejezésnél a belső szélen ragasztással

- A tok tisztítása, fűzés igazítása, kikészítés

Használatos eszközök: ár, olló

3. Feladat							A feladat elkészítési ideje:  30 perc

### Elérhető pontszám:	           15 pont

Anyagszükséglet meghatározása

Számítsa ki a megadott, méretezett minta alapján a tok bőr alkatrészeinek tiszta felületét (fűzőszíj nélkül) és határozza meg  a bőr anyagszükségletet 20 db  termék készítéséhez!

A kihozatal: M = 85%

At = ?

An = ? (m2)

# MEGOLDÁS ÉS ÉRTÉKELŐ LAP

a

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

szakképesítés szintvizsga feladatához

#### „B”

2010

- Feladat

A tervezett  díszítés lyukasztással vagy apró mintájú nyomó matricával kialakított vonalas minta.

A tok méretei: hossza 150 mm, szélessége 70 mm.

A kerekítés sugara r = 30 mm

Modell és mintarajz 	10 pont

Méretmegadás 	5 pont

- Feladat

A műveletek elvégzése után az értékelés és pontozás a következő oldalon lévő táblázat alapján történhet.

- Feladat

At = 2 félkör: r2  = 42.x.3,14 =	50,24 cm2

Közép     a.b = 8 x 8       =    64     cm2

At össz  =				114 ,24 cm2 x 2	= 228,48 cm2

An = Atö x 100 / M% =	 	228,5 x 100 / 85 	= 268,8 cm2

An = 268,8 x 20 	       = 		5376,5 cm2          	=  0,54 m2		15 pont

A feladatoknál és a megoldásban szereplő adatoktól kis mértékben, a szakszerűség követelményein belül el lehet térni, az ilyen eredmény elfogadható.

A pontszámok átszámítása osztályzattá:	  0-51	elégtelen

  - elégséges

  - közepes

  - jó

92-100 jeles

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves  „B” feladat

| Sorsz. | Név | 1. Feladat |  | 2. feladat |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Fel. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modellrajz | Méretezés | Szabás | Díszítés | Bélés kas. | Szélfestés |  | Lyukasztás |  | Összefűzés |  | Anyagnorma |  |  | Össz pont. |
|  | Max. pont | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 |  | 20 |  | 15 |  | 100 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |