MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

D

Szakképesítés azonosító száma, megnevezés:

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

(Modulrendszerű, 3 éves képzés)

Szakmai- és vizsgakövetelmény: 		15/2008.(V. 21.) SZMM rendelet

Szakmai program:				2007.(08.22.) SZMM közlemény

Szintvizsga időpontja:			2010. január

Szintvizsga időtartama:		300 perc

Elérhető maximális pontszám:       100 pont

2010

1. Feladat                                                                             A feladat elkészítési ideje:30 perc

Elérhető pontszám:          15 pont

Modellrajz készítési és méretezési műveletek alkalmazása egy egyszerű vízszintes helyzetű irattárcánál. (214/1.1/1344-06 sz. modul)

A termék leírása:

Az irattárca egy átlagos , kb. 90 x 110 mm-es méretű összehajtott állapotban, belül 1-1 lapos zseb található. Betétezett, bélelt, körben behajtott, előrészen domborított díszítésű, záródás nélküli.

A termék tehát 1 db főrészből, 2 db zseblapból áll, betétezett, bélelt.

Elvégzendő műveletek:    - modellrajz a díszítéssel (utalni kell a díszítés jellegére is)

- a termék és alkatrészei méret meghatározása.

2. Feladat:						      A feladat elkészítési ideje: 230 perc

Elérhető pontszám:            65 pont

Alapműveletek alkalmazása egyszerű termék készítésénél.

A termék leírása:bőr irattárca 2 belső lapos zsebbel , behajtott szélekkel, betétezett, bélelt kivitelben. Elől tetszőleges díszítéssel. A behajtás szélessége 5 mm.

a, Előkészítő műveletek. (214/1.0, 2.0/1331-060sz. modul/

Szabászati műveletek a megadott minták alapján.

Ajánlott anyagok: boksz bőr, moire műselyem bélés, betét anyag

Alkatrészek:   1 db  főrész bőr		1 számú rajz

1 db főrész bélés		3 számú rajz

2 db főrész betét		2 számú rajz

2 db bőr zseblap		5 számú rajz

2 db zseblap betét		4 számú rajz

2 db zseblap bélés		4 számú rajz

domborító vagy díszítő elem

Elvégzendő feladatok kézi szabással:

- fő alkatrészek kiszabása bőrből megadott minták alapján

- betét kiszabása kartonból megadott méretek és szálirány alapján

- bélés alkatrészek kiszabása minta alapján.

A munkadarab előkészítése a szintvizsgára:

- szabásminta alkatrészeket a vizsgázó megkapja.

Vékonyítás (kézi vagy gépi): a bőr alkatrészek szélvékonyítása a további megmunkáláshoz.

Elvégzendő feladat: 1 db főrészt körbe behajtáshoz, 2 db zseblapot behajtáshoz és összeállításhoz szélvékonyítani.

Használatos gép, eszköz: harangkéses vékonyítógép, vékonyító kés, márványlap, fenőkő.

b, Összeállító műveletek alkalmazása (214/1,2,3,4/1345-06, 214/1,2,4,5/1346-06 sz. modulok).

Elvégzendő feladat: a kiszabott, előkészített alkatrészekből az irattárca összeállítása jelölő minta segítségével, és tűzése.

Műveleti sorrend:

- jelölés díszítéshez, betétezéshez

- díszítés elkészítése

- főrészbe a betét beragasztása a jelölésnek megfelelően (hajlásköz kimarad)

- főrészbe a bélés beragasztása spanolva!

- zseblap jelölése

- zseblapra a betét, bélés beragasztása a jelölésnek megfelelően

- zseblap behajtása 1 oldalon

- zseblap tűzése a behajtott oldalon

- zseblapok behelyezése a jelölésnek megfelelően a főrészbe

- sarok szedés, főrész körbe behajtása

- főrész körbe tűzése

- szálak eldolgozása

- tisztítás.

Használatos eszközök, gépek: jelölő minta, kézi szerszámok., ecset, ragasztó tartály, lapos varrógép, olló.

Technológiai paraméterek: varrás szélesség 2-2,5 mm, öltéssűrűség 4.

3. Feladat						      A feladat elkészítési ideje:30 perc

Elérhető pontszám:           15 pont

Anyagnorma meghatározása (214/2.0/1330-06 sz. modul)

Számítsa ki a 2. feladatban megadott szabásminták alapján a bőr alapanyag tiszta felületét.

Számolja ki, hogy 0,5 m2  bőrből hány db irattárca bőr alkatrészei szabhatók ki, ha az M%= 95% !

At = ?          db=?

4.Feladat 						      A feladat elkészítési ideje:10 perc

Elérhető pontszám:             5 pont

Munkavédelem alapismerete (214/1.0/1088-06 sz. modul)

Ismertesse az áramütés esetén az elsősegélynyújtás lépéseit! (írásban)

MEGOLDÁS ÉS ÉRTÉKELŐ LAP

a

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves

Szakképesítés szintvizsga feladatához

D

2010

- feladat

helyes modellrajz  10 pont

méretezés                5 pont

- feladat

A műveletek elvégzése után az értékelés és pontozás a következő oldal táblázata alapján történik.										65 pont

- feladat

At főrész  a x b = 21,4 cm x 10,4 cm =222,560cm2

At zseblap a x b= 9,2 cm x 9,0 cm =82,8 cm2

At össz                                           = 305,36 cm2 = 3,0536 dm2

An=At x 100/M%           An = 3,0536 dm2 x 100/ 95 = 3,22 dm2

Db =0,5 m2 / 3,22 dm2 = 15 db							15 pont

- feladat

Áramütés esetén az elsősegélynyújtás lépései:

- áramtalanítás

- kiszabadítom a sérültet az áramkörből, veszélyforrásból

- sérült nyugalmi helyzetbe helyezése

- sérült állapotának megnézése

- orvost, mentőt hívok a beteg állapotának megfelelően

- ételt, italt adni tilos!

- Ha sérült panaszmentes, akkor is orvoshoz kell vinni.

5 pont

A feladatoknál és a megoldásban szereplő adatoktól kis mértékben, a szakszerűség követelményein belül el lehet térni.

A pontszámok átszámítása osztályzattá:     0 – 51   elégtelen

52 – 65   elégséges

66 – 79   közepes

80 – 91   jó

92 – 100 jeles

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves „D” feladat

| Sorsz | Név | 1. Feladat |  | 2. Feladat |  |  |  |  |  |  | 3. Feladat | 4. Feladat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modellrajz | Méretez. | Szabás | Zseblap készítés | Vékonyítás | Díszítés | Bélelés | Behajtás | Összeállítás, tűzés | Anyagnorma | Munkavédelem | Összpontszám |
|  | Max. pontszám | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 100 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |