MAGYAR KERESKEDELMI

ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA FELADAT

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 11 0000 00 00

HEGESZTŐ

„H” feladat Bevontelektródás Ívhegesztés

A szintvizsga időtartama: 	300 perc

Elérhető pontszám:	100 pont

I feladat

Hegesztési helyzet: PB

Hegesztési helyzet: PF

Műszaki leírás

Acélszerkezeti elemek anyaga:	„Feltétel nélkül” hegeszthető acél lemez szabott, előkészített állapotban szükséges anyagjegyzék szerint.

Feladat:	A vázlatban szereplő előírásoknak megfelelően előkészítés, összeállítás és szerkezetté történő befejezés.

Anyagszükséglet:

(1)	2 db. 300 x 125 mm-es acéllemez Lv ~ 8 mm

(2)	1 db.150 x 100 mm-es acéllemez Lv ~ 8 mm

(3)	1 db. 150 x 125 mm-es acélcső Lv ~ 8 mm

A hegesztő által előkészített alkatrészeket a hegesztési utasítás (WPS) szerinti módon értékelhető szerkezetté kell összeépíteni.

Az ábrán feltüntetett méretek a Szintvizsga Bizottság elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók!

A feladatsor leírása:

- Készítse el a szerkezet elemeit a tanműhelyben (műhelyben) meglevő eszközökkel (lemezolló, fűrészgép, flex csiszoló)! A hegesztési éleket szükség szerint varrat-előkészítésként munkálja meg! A hegesztendő éleket és felületeket tisztítsa meg fémtisztára.

- A rajz szerint tervezze meg a hegesztések sorrendjét.

- Megfelelő rögzítők, szorítók felhasználásával, fűzővarrattal az elemeket a hegesztési terv és sorrend szerint kösse össze, illetve kezdje el, és végezze el a hegesztést!

- Folyamatosan ellenőrizze a készítés folyamata során a méreteket (geometriai és varratméret), szükség szerint végezze el a szükséges korrekciókat (pl.: egyengetés)!

- Az ellenőrzés után tisztítsa meg a munkadarabot és helyezze el a kijelölt helyen!

Alapvető követelmény a Hegesztési Biztonsági Szabályzat és a műhelyi munkára kidolgozott munka és tűzvédelmi szabályok betartása.

Anyagjegyzék, anyagminőség:

Acéllemez S 235 (355) MSZ EN 10025 Lv 8 mm

Hegesztőelektróda    EN 499 E 42 5 B 4 2 H5

Ø 2,5; Ø 3,2

Védőeszközök:	Heg. Pajzs

Fényszűrő sötétüveg a hegesztő szemének megfelelő 9-13 fokozatú

Bőrkesztyű, bőrkötény, lábszárvédő, zárt bakancs

Szerszámok és gépek:

(Érintésvédelmi tanúsítással rendelkező berendezések)

- Lemezolló, fűrészgép-eszterga, kézifűrész, reszelő, kéziköszörű-csiszoló, hegesztő-összeállító asztal, szorítók, készülékek, mérő és ellenőrző eszközök

- Hegesztőáramforrás Eső jellegű DC,

Hegesztési eljárás WPS szerinti adatai:

- 111 (MMA)

- Hegesztőelektróda Ø 2,5, Ø 3,2,  bázikus jellegű

- Áramerősség:	60-80 A; 100-120 A

- Ívfeszültség 22-23 V

- Áramnem DC (+)

- Elektróda szárítása 300 ºC / 2óra

A feladat értékelése: 1. melléklet táblázata alapján

A pontszámok átszámítása osztályzattá:

92-100 pont jeles (5)

80-91 pont jó (4)

66-79 pont közepes (3)

52-65 pont elégséges (2)

0-51 pont elégtelen (1)

„H” feladat – Bevontelektródás Ívhegesztés

1. melléklet

| ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján PB FW Követelmény: MSZ EN 5817 „ C | Elemek előkészítése, hegesztési élek kiképzése | Hegesztőberendezés üzembehelyezése, | Fűzés végrehajtása | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján PF BW Követelmény: MSZ EN 5817 „ C ˝ | A munkadarab méret és geometria szerinti megfelelősége | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 25 | 5 | 5 | 10 | 45 | 10 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |