33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó szakképesítés

Szintvizsga

Szakmai gyakorlati feladatok

A szintvizsga időtartama: 300 perc

Elérhető pontszám:           100 pont

#### 2010

I.feladat

Vízszintesen tagolt előkészített felületen: Felül mész festés pasztellszínben, alul olajlábazat felújítása fehér színben, vonalazás elválasztással.

Felület: Oldalfalon kb.  6 m2, kijavított jó minőségű vakolt felület, 3 m2 régi olajlábazat

Feladat részletes leírása, elkészítendő feladatrészek:

- Az alapfelület állapotának megvizsgálása,

-     az alapfelület átkaparása, kijelőlés,kicsapás,

  - az alapfelület előkezelése(alapmeszelés),

  - az alapfelület előkészítése(gipszelés,glettelés, I.fedő meszelés),

  - tapaszolás, közbenső mázolás,

- Műveleti sorrend meghatározása ( írásos rögzítése )

  - felület felmérése,

  - II.fedő meszelés,

  - Csiszolás,portalanítás,lakkgittelés,

  - vonalazás,

  - zománclakkozás,

Feltételek:

A vizsgázó:

-    a feladat sorrendjét önállóan határozza meg, a technológiai előírások

figyelembe vételével,

  - az anyagokat önállóan keveri, állítja össze,

  - a szerszámokat előírásszerűen használja

  - a feladatot szakszerűen és esztétikusan készíti el,

  - munkája során betartja a környezet és munka- (egészség-)

védelmi előírásokat,

A vizsgahely által biztosítandó anyagok, eszközök:

- Fresco mészfesték,mészfesték         - csiszolópapír vagy vászon,

- modell gipsz,			- festőlétra,

- 4 db. vödör,				- szita vagy szűrővászon,

- színezőanyagok,			- Trinát mester tapasz, litophon

- csapózsinór,                                     - Trinát univerzális alapozó, zománc

- takaró eszközök,                              - szintetikus hígító, zsíroshigító v. lenolaj,

- mérőeszközök,

Anyagköltség kalkuláció:

- gipsz                                       500.-

- mész festék                          1.000.-

- litophone                                500.-

- színezők                                 500.-

- csiszolók                                500.-

- hígítók                                    500.-

- alapozó és zománcfesték    1.900.-

A vizsgázó részére javasolt szerszámok, eszközök:

- spatulák,					- lehúzó rács,

- glettvas,					- védőszemüveg,

- mázolóhenger(teddy),			- fácsniecset vagy laposecset,

- korongecset,					- vonalzóecset,lénia,

- mérőeszköz,

- csapózsinó

- grafitceruza,

A vizsga időtartama: Az 1. feladatrészt a vizsgázók a szintvizsgát megelőző napon készítik el, felügyelet mellet, az alapfelület állapotától függően előzetesen meghatározott idő alatt.

A 2. feladatrész a vizsga napján készül.

II. feladat

Színes mészfestés ,  régi fa mázolt nyílászáró felújítása környezet barát mázolóanyaggal fehér színben.

Felület: Oldalfalon kb.  6 m2, kijavított, jó minőségű vakolt felület, 1 db. komplett fa ajtó vagy ablak /régi mázolt/.

Feladat részletes leírása, elkészítendő feladatrészek:

1.        Az alapfelület állapotának megvizsgálása,

-     az alapfelület előkezelése(átkaparás,alapmeszelés),

  - az alapfelület előkészítése(gipszelés,glettelés, I.fedő meszelés),

  - az alapfelület előkészítése (csiszolás,tapaszolás, alapmázolás),

2.        Műveleti sorrend meghatározása ( írásos rögzítése )

  - felület felmérése,

  - csiszolás, portalanítás,útójavítás, közbenső mázolás,

  - II, fedő meszelés,

  - Csiszolás, portalanítás,Zománclakkozás,

Feltételek:

A vizsgázó:

-    a feladat sorrendjét önállóan határozza meg, a technológiai előírások

figyelembe vételével,

  - az anyagokat önállóan keveri, állítja össze,

  - a szerszámokat előírásszerűen használja,

  - a feladatot szakszerűen és esztétikusan készíti el,

  - munkája során betartja a környezet és munka- (egészség-)

védelmi előírásokat,

A vizsgahely által biztosítandó anyagok, eszközök:

- kétkomponensű tapasz,			- simítótapasz,Unikitt

- mázolás anyaga,Unitop			- zománcfesték,Trinát Aqua zománc.

- csiszolópapír vagy vászon,                          - festőlétra, mázolóbak,

- modellgipsz,				            - szita vagy szűrővászon, lakkszita,

- színezőanyagok,				- takaró eszközök,

- 4 db. vödör,					- Fresco mészfesték, v. mészfesték,

- zsíroshigító,v. lenolaj,

Anyagköltség kalkuláció:

- gipsz                                       500.-

- mész festék                          1.000.-

- tapaszok                                  500.-

- színezők                                 500.-

- csiszolók                                500.-

- alapozó és zománcfesték    2.400.-

A vizsgázó részére javasolt szerszámok, eszközök:

- spatulák,					- lehúzó rács,

- glettvas,					- védőszemüveg,

- festőhenger(teddy),			            - fácsniecset vagy laposecset,

- korongecset,					- mázoló vagy lapos ecsetek,

- mázolóhenger(teddy),			- kéziedény,

- mérőeszköz,					- grafitceruza,

- portalanítóecset,

A vizsga időtartama: Az 1. feladatrészt a vizsgázók a szintvizsgát megelőző napon készítik el, felügyelet mellet, az alapfelület állapotától függően előzetesen meghatározott idő alatt.

A 2. feladatrész a vizsga napján készül.