MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 10 1000 00 00 Géplakatos

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

1. feladat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 – 3

Szintvizsga időpontja:

2 éves szakképesítés esetén második félév

3 éves szakképesítés esetén harmadik félév után

Szintvizsga időtartama: 		1.a feladat: mérőhasáb	  60’

1.b feladat: vezérlőléc	180’

Összesen:			240 perc

A szintvizsgán elérhető pontszám: 100

- a. feladat

Mérési feladat:

A feladatra fordítható idő: 60 perc.

A mérés tárgya: a mellékelt rajzon ábrázolt mérőhasáb

Végezze el az alábbi mérési feladatokat!

- Több méréssel határozza meg L1, L2, L3, L4, L5, L9, L13, méretét

- Több méréssel határozza meg D1, D2, D3, méretét!

- Számítsa ki A1, A2 szögek értékét! Számítását méréssel ellenőrizze!

- Töltse ki a mérési jegyzőkönyvet!

Használható mérő és egyéb eszközök:

- tolómérő 150/0,05

- egyetemes szögmérő

- zsebszámológép

- író és rajzeszközök

A mérési feladat a szintvizsga elnökével előzetesen egyeztetve, más hasonló szintű és nehézségi fokú feladattal cserélhető!

Mérési jegyzőkönyv

Mérési jegyzőkönyv

| A mérést végző neve |  |
| --- | --- |
| A mérés helye: |  |
| A mérés célja: |  |
| A mérés ideje: |  |

A méréshez használt eszközök, készülékek:

| Sorsz. | A műszer neve | Típusa | Gyártási száma | Méréshatár | Mérési tartomány | Pontosság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

A munkadarab száma:.................................................

| Sorsz. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L9 | L13 | D1 | D2 | D3 | A1 | A2 | A1 szám | A2 szám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Átlag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 31 521 10 1000 00 00 Géplakatos szintvizsga szakmai gyakorlati feladat értékelése |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.a Vizsgafeladat |  |  |  |  |
| A vizsgázó neve: |  |  | A vizsga ideje: |  |
| Feladat: a mérőhasáb kijelölt elemeinek mérése. |  |  |  |  |
| Sorsz: | Értékelendő elem: | Tűrés/ étékelési szempont: | Adható pont: | Elért pont: |
| 1 | L1 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 2 | L2 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 3 | L3 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 4 | L4 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 5 | L5 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 6 | L9 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 7 | L13 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 8 | D1 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 9 | D2 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 10 | D3 | +/- 0,1 | 2 |  |
| 11 | A1 mérés eredménye | +/- 15’ | 2 |  |
| 12 | A2 mérés eredménye | +/- 15’ | 5 |  |
| 13 | A1 számítás eredménye | eredmény | 5 |  |
| 14 | A2 számítás eredménye | eredmény | 5 |  |
| 15 | Mérési jegyzőkönyv | kitöltés | 3 |  |
| 16 |  |  |  |  |
| ÖSSZES PONT: |  |  | 40 |  |
| ÉRTÉKELTE: |  |  |  |  |
| ELLENŐRIZTE: |  |  |  |  |

1.b. feladat

Kézi és gépiforgácsolási feladat:

A feladatra fordítható idő: 180 perc

Készítse el a mellékelt műhelyrajz alapján az „vezérlőléc” elnevezésű munkadarabot!

Anyag, szerszám és mérőeszköz szükséglet:

Anyag:

- 1 db S235JRG2C+C húzott minőségű, 70×40×4 mm nyersméretű laposacél.

Szerszámok:

- 1 db 200 mm lapos előreszelő

- 1 db 200 mm lapos simítóreszelő

- 1 db 150 mm lapos előreszelő

- 1 db 150 mm lapos simítóreszelő

- 1 db 150 mm körszelvényű előreszelő

- 1 db 150 mm körszelvényű simítóreszelő

- 1 db tűreszelő készlet

- 1 db fémfűrész

- 1 db  kalapács

- 1 db pontozó

- 1 db rajztű

- 1 db körző

- 1 db Ø8 mm csigafúró

- 1 db Ø3,2 mm csigafúró

- 1 db Ø5 mm csigafúró

- 1 db 90˚ süllyesztő fúró

- 1 db menetfúró fordítóvas

- 1 készlet M4 menetfúró

Mérő és ellenőrző eszközök:

- 1 db 150mm 0,05 pontosságú  tolómérő

- 1 60×100 talpas acélderékszög

- rádiuszsablon

Gépigény:

- 1 db asztali fúrógép

- 1 db 100mm gépsatu

Segédanyagok:

- kenőanyagok

- csiszolóanyagok

- tisztító ecset, géprongy

Műveleti utasítás:

  - Tanulmányozza a munkadarab rajzát és alakítson ki megfelelő munkarendet!

  - Ellenőrizze a munkadarab készítéséhez biztosított nyersméretű anyag technológiai utasítás szerinti megfelelőségét!

  - Ellenőrizze, hogy a kapott szerszámok a biztonságos munkavégzéshez alkalmasak és elegendőek lesznek-e!

  - Vegyen fel a helyes méretek kialakításához bázisfelületet!

  - Végezze el a munkadarab előrajzolását!

  - Szükség szerint pontozással jelölje ki a furatok és ívek középpontját!

  - Végezze el a fúrási és ívmegmunkálási feladatokat!

  - Végezze el a fűrészelési feladatokat!

  - Végezze el a reszelési feladatokat!

  - Az alkatrész élein keletkezett sorját távolítsa el!

  - Ellenőrizze az alkatrész méreteit!

  - Végezze el a reszelt felületek finomítását!

  - A megfelelő méretű furatba végezze el a menetfúrást!

  - Végezze el az alkatrész-megmunkálás befejező műveleteit!

  - Végezze el ismét a fontos méretek ellenőrzését!

  - Lássa el megfelelő azonosítóval (sorszám, vagy más jel) a munkadarabot!

  - Tisztítsa meg a munkadarabot!

  - Adja le a munkadarabot a vizsgabizottság tagjának, vagy a kijelölt személynek

| 31 521 10 1000 00 00 Géplakatos szintvizsga szakmai gyakorlati feladat értékelése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. b Vizsgafeladat |  |  |  |  |  |
| A vizsgázó neve: |  |  |  | A vizsga ideje: |  |
| Feladat: a vezérlőléc elkészítése |  |  |  |  |  |
| Sorsz: | Értékelendő elem: |  | Tűrés/ étékelési szempont: | Adható pont: | Elért pont: |
| 1 | 70 mm |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 2 | 10 mm |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 3 | 15 mm |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 4 | 5 mm |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 5 | 18 mm |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 6 | 15 mm (18 mm bevágás mélysége) |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 7 | 20 mm |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 8 | 30 mm |  | +/- 0,1mm | 5 |  |
| 9 | R5 |  | +/- eltérés | 5 |  |
| 10 | M4 |  | kialakítás, derékszög | 5 |  |
| 11 | Ø8 |  | helyzet, süllyeszt. | 5 |  |
| 12 | Derékszögek, síkok, külalak |  | +/- eltérés, sorjázás | 5 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| ÖSSZES PONT: |  |  |  | 60 |  |
| ÉRTÉKELTE: |  |  |  |  |  |
| ELLENŐRIZTE: |  |  |  |  |  |

A tűréseknél minden további 0,1 mm-es eltérés mínusz 1 pont levonással jár!

| Osztályozó táblázat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizsgázó neve: Osztály: |  |  |  |  |
| Sorsz. | Ponthatár: | Ponthatár osztályzata: | Pontozott feladatok: | Elért pont: |
| 1 | 0-51 | 1 (elégtelen) | 1. feladat összes pontja |  |
| 2 | 52-65 | 2 (elégséges) | 2. feladat összes pontja |  |
| 3 | 66-79 | 3 (közepes) | 1.-2. feladat összesített pontja |  |
| 4 | 80-91 | 4 (jó) |  |  |
| 5 | 92-100 | 5 (jeles) | A szintvizsga osztályzata: |  |