MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ

/ Ajánlott 2 szakképző évfolyam esetén /

A szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 521 08 0000 0000 szerszámkészítő

„C” feladat: BEFOGÓ II. készítése rajzi méretekre

A szintvizsga teljes ideje: 300 perc

A szintvizsgán elérhető összes pontszám: 100 pont

A vizsga időpontja: az utolsó tanév megkezdése előtt!

A munkafeladat:

Készítse el a mellékelt rajzokon látható BEFOGÓ alkatrészeit az előmunkált alkatrészeiből! Illessze össze az alkatrészeket, valamint állítsa össze a szerkezetet.

Anyag-, és eszközszükséglet:

Anyagszükségletek:

- 1 darab 83 x 60 x 12 mm méretű, 2C40 nemesíthető acél

- 1 db M5 x 50 mm belső kulcsnyílású csavar DIN 6912

- 1 db Hengeres szeg ISO 2338 – A - 5 x 50 - St

Eszköz szükséglet:

- 1 db zsebtolómérce (150 mm)

- 1 db magasságmérő (250 mm)

- 1 db egyetemes szögmérő

- 1 db élderékszög (100/60)

- 1 db 5 H7 kézi dörzsár, hajtószárral

- Előrajzoló asztal

Fúróolaj; csiszolóvászoncsík, védőszemüveg; padtisztító kefe; kéztörlő.

Szerszámszükséglet:

- 1 db kézi fémfűrész

- 1 db karctű

- 1 db pontozó

- 1 db félkezes kalapács 0,25 kg

- 1 – 1 db 2,5 – 4,2 – 5,3 – 4,9 mm méretű csigafúró

- 1 db 5 H7 kézi dörzsár, hajtószárral

- 1 db süllyesztőfúró 10 mm

- M5 kézi menetfúró hajtószárral

- 1 db lapos, 200 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 1 db félkerek, 200 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 1 db háromszögű, 200 mm méretű előreszelő, és simítóreszelő

- 1 db 4 mm méretű hatszögkulcs (imbuszkulcs)

A dokumentáció tanulmányozását segítsük elő, tegyünk javaslatot a műveleti sorrendre!

A munkafeladat értékelési táblázata

A vizsgázó neve:

| Sorszám | Értékelési szempontok | Elérhető pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A teljes hossz méretének (400,1 mm) tartására A megadott tűréstől 0,1 mm-enkénti eltérés – 1 pont levonást jelent | 2 x 5 pont |  |
| 2. | Az 5 x 45°- os letörések kialakítására | 10 pont |  |
| 3. | A négyszög üreg illesztésének elkészítésére (12 x 12 mm) | 20 pont |  |
| 4. | Az M5 csavarkötés elkészítésére (menet – csavarfej süllyesztés kialakítása) | 10 pont |  |
| 5. | Az illesztőszeggel történő rögzítés kialakí-tására (furathelyzetek, dörzsárazás, illesz-kedés) | 30 pont |  |
| 6. | Szakszerű, biztonságos munkavégzésre | 10 pont |  |
| 7. | A munkadarab esztétikai kivitelére, a darabidő betartására | 10 pont |  |
| 8. | Összesen: | 100pont |  |

A feladat osztályozó táblázata. A vizsgázó feladatmegoldásának minősítése (aláhúzni):

| Sorszám | Elért összes pontszám | Osztályzata |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 – 51 pontszámig | 1 (elégtelen) |
| 2. | 52 – 65 pontszámig | 2 (elégséges) |
| 3. | 66 – 79 pontszámig | 3 (közepes) |
| 4. | 80 – 91 pontszámig: | 4 (jó) |
| 5. | 92 – 100 pontszámig | 5 (jeles) |

Értékelte: